Como extrair logs com o GetAllLog – InRow

1-) Crie uma nova pasta e deixe somente o GetAllLog dentro dela

2-) Clique duas vezes em GetAllLog, ele irá executar um prompt CMD

3-)De um nome qualquer para os logs, exemplo: 01, pressione enter e digite o IP do equipamento de ar, pressione enter novamente.

4-)digite o usuário e a senha de acesso ao gerenciamento remoto (na maioria   apc    apc ), e pressione enter

5-)Depois do passo anterior ele vai executar uma rotina e extrair os logs, quando for exibido “Press any Key to continue....” o processo estará terminado, basta pressionar qualquer tecla.

6-) Os arquivos estarão salvos dentro da mesma pasta GetAllLog.